____________________________________________________________________

Памятка при работе со ртутью, ее соединениями 
и приборами с ртутным заполнением

Действие ртути на организм человека

К ртутьсодержащим приборам, имеющимся в поликлинике, относятся:

- бактерицидные медицинские лампы;

- люминесцентные лампы освещения;

- медицинские и технические ртутные термометры.

В медицинских и технических термометрах содержится металлическая ртуть в виде мелких шариков. При разрушении термометра и непринятие своевременных мер по удалению ртути при температуре 28-30ºС ртуть начинает испаряться. Соли ртути в виде паров зависают в воздухе, оседают на стены помещения, мебель, оборудование и т.д., попадают через дыхательные пути в организм человека.

При разрушении бактерицидной или люминесцентной лампы освещения, внутри которой ртуть находиться в виде паров, загрязнение воздуха помещения происходит мгновенно и, в свою очередь, происходит быстрое отравление персонала, работающего в этом помещении.

Острые отравления парами ртути – проявляются в виде головной боли, покраснения, набухания и кровоточивости десен, появлении на них темной каймы сульфида ртути, стоматита, набухании лимфатических и слюнных желез, диспептических явлений, колита, тенезмов. Часто повышается температура.

В легких случаях отравления через две недели нарушенные функции восстанавливаются.

В тяжелых случаях отравлениях развиваются резкие изменения в почках (некротический нефрох) и через 5-6 дней наступает смерть.

Мероприятия по демеркуризации

Во всех случаях, при обнаружении очага ртутного загрязнения, должны быть приняты меры по исключению пребывания в этом помещении персонала, тем более больных до полного проведения и завершения демеркуризации.

Демеркуризация – это комплекс мероприятий, направленный на уменьшение загрязнения ртутью (ее парами) воздуха рабочей зоны.

Демеркуризаторы - химические вещества,   применение которых снижает скорость испарения ртути (ее соединений) и облегчает механическое удаление ртути с поверхностей полов, фундаментов, оборудования, рабочей и лабораторной мебели.

В качестве демеркуризаторов применяются:

- мыльно-содовый раствор (4% раствор мыла в 5% годном растворе кальцинированной соды) из расчета 0,4-1 литра на квадратный метр обрабатываемой поверхности.

- 4-5% раствор хлорамина или монохлорамина.

Если разбился градусник:

- удалить видимую ртуть в виде металлических шариков вместе с осколками градусника с поверхности пола, рабочей или лабораторной мебели совком или грушей с тонким наконечником в любой сосуд с герметичной крышкой или пробкой (лучше небьющийся). Выполняя работы по сбору ртути в домашних условиях можно использовать подручные средства защиты: для защиты ног от загрязнения - полиэтиленовые пакеты; для защиты органов дыхания - ватно-марлевую повязку, пропитанную раствором соды или смоченную водой; если есть защитные очки, то можно использовать и их. Также шарики ртути можно загонять в емкость кисточкой для рисования или бритья. Мелкие фракции и блестящие остатки ртути можно собирать обычным медицинским пластырем. Осторожно наклеить полоску на место пролива, затем отлепить от поверхности пола и положить в полиэтиленовый пакет.

Ни в коем случае нельзя использовать пылесос. Пылесос засасывает металлическую ртуть и остатки стекла, а выбрасывает пары ртути, нагревая ртуть за счет тепла электродвигателя. Тем самым увеличивается  концентрация паров в воздухе  помещения.

- сосуд с собранной ртутью залить водой так, чтобы уровень воды был выше уровня содержимого (с целью исключения испарения ртути).

- после удаления видимых капель ртути, загрязненное место необходимо промыть горячим 70-80 градусным мыльно-содовым раствором или другим демеркуризатором. Раствор тщательно растирается щеткой, а затем смывается водой.

- помещение хорошо проветрить